（1）简答低噪声放大器的基本功能。

（2）画出一个共源共栅低噪声放大器的构架/电路图。

（3）对于以LC谐振腔为负载LNA，如何提高其增益的3dB带宽？

（4）使用cadence按照题目（2）的结构仿真一个功耗10mA的LNA的S11，S21，NF，NFmin（仿真频率范围：0.1～10GHz，无需优化性能，输出结果即可）。

（5）调整信号源的源阻抗（Rs），使LNA在工作频率上（2.4GHz）的噪声系数（NF）接近最小值（NFmin），输出调整后的NF和NFmin。

（6）在输入管的源级加入负反馈电感可以使噪声最优阻抗向最大功率传输阻抗（Rs=50欧姆）移动。在输入管的源级与地之间串联一个反馈电感，并调整LNA的输入匹配网络，使其在工作频率上兼顾噪声与输入端最大功率传输匹配，输出调整后的NF、NFmin和S11。

（7）当功耗受限时，加入源级负反馈电感也无法同时兼顾噪声与输入匹配，需要再在输入管的栅源两端并联一个电容以兼顾噪声与输入匹配。加入一个并联电容，并降低LNA的功耗到1mA，重新调整LNA，使其在工作频率上兼顾噪声与输入端最大功率传输匹配，输出调整后的NF、NFmin和S11。