应用于图像传感器的ADC电路分析

目前的图像传感器大多采用列并行ADC，single slope ADC由于面积小，功耗低，电路简单等原因而被普遍采用。如图1所示，vsignal的上升幅度amplitude代表不同亮度的信号输出；为了得出信号vsignal的幅度信息，一种做法是利用比较器CMP、斜坡信号vramp及一计数器counter，将vramp与vsignal分别输入到CMP的正负输入端，在vramp以一定斜率k上升时，counter开始计数。理想状态下当vramp上升的幅度与vsignal相等时，CMP输出信号cmpo由低到高跳变，表征比较过程截止，同时记录当前counter的数值D。利用已知的vramp斜率k及所存数值D，可以计算出vsignal的幅度。

图1. single slope ADC工作原理

图2. CMP简化电路

图3. D vs amplitude转换曲线

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| cmp1输入跨导gm1 | 10uS |
| cmp2输入跨导gm2 | 10uS |
| cmp1输出阻抗Ro1 | 20Mohm |
| cmp2输出阻抗Ro2 | 40Mohm |
| cmp1输出寄生电容Co1 | 10fF |
| cmp2输出寄生电容Co2 | 10fF |
| cmp2负端偏置电压vturn | 0.8V |
| inverter阈值电压 | 0.6V |
| vramp斜率k | 20kV/S |
| vramp2斜率k1 | 10kV/S |
| vramp2斜率k2 | 20kV/S |
| vramp2斜率k3 | 40kV/S |

表1

请根据上面所提供的背景知识并参考图1-3以及表1完成下面题目：

- 请在图2的cmp的简化电路基础上完成cmp的第一级比较器电路设计，要求开环增益〉40dB，功耗低于4uA，估算比较器的输入失调电压大小并设计一种输入失调电压的抵消电路。

- 当vramp以斜率k上升至与vsignal幅度相等时，由于如图2所示CMP电路存在延迟，cmpo并不会马上跳变。简化起见，假设cmp1/cmp2输出阻抗Ro1/Ro2固定，反相器延迟为30ps，请计算从vramp=vsignal到cmpo跳变的延迟大小。

- vramp缓慢上升可以提高vsignal比较精度，vramp快速上升可以增大所能处理的信号幅度范围。为了兼顾精度与幅度，将vramp设计为折线形式，如图1所示vramp2。理想状态下，对于幅度线性增加的vsignal输入，可以得到折线的输出D，如图3虚线所示。比较结束后将counter所存数值D简单处理，再分段乘以相应的vramp斜率就可以还原出实际的vsignal信号幅度。但是，由于CMP存在延时，vramp折点附近对应的vsignal信号转换后数值D并不分段线性，如图3实线所示（实线与虚线在折点处不重合）。请计算折点附近从vramp=vsignal到cmpo跳变的延迟大小。

- vsignal信号的噪声满足模型noise=a×vsignal+b,试通过设计数字电路将vsignal vs DN的转换曲线校正为线性曲线，并分析矫正后DN的噪声与矫正误差的关系。