2018年中国研究生电子设计竞赛——华为赛题

赛题一:采用硬件RTL代码方式实现串行FFT算法(要求工作频率达到1Ghz)。

描述及要求：

1.FFT支持串行64、128、256、512点运算，支持FFT/IFFT两种运算模式。

2.运算支持自适应压缩移位，以减少设计电路面积。

3.对采用的基运算组合方式（基2、4、8）不做强制要求，最大支持基8运算。

4.为减少面积存储单元采用两块单口ram（同一时刻只读或只写），每块大小256*32（数据位宽32bits,ram深度为256（最大支持512点））。

5. FFT输入I/Q数据为12bits有符号数，输出I/Q数据30bits，30bits为理论计算最大值（512点基2串行实现）。

各种运算单元带来的位宽扩展情况：

Radix-2  2点FFT最大会带来2bit的数据位扩展

Radix-4  4点FFT最大会带来3bit的数据位扩展

Radix-8  8点FFT最大会带来4bit的数据位扩展

注：自适应移位、ram、复乘器、旋转因子表等均有相应的IP可供选择，选手也可自行设计。

评审得分点:

1.500条用例（预设），用例跑通越多，得分越高。

2.FFT运算处理时间越短，得分越高。

3.7nm工艺，常压下，综合面积越小，得分越高。

4.7nm工艺，常压下，综合时钟频率越高，得分越高。

5.时钟门控率越高，得分越高。

输出要求：

1.算法设计文档和算法代码。

2.详细设计文档和逻辑代码、软件代码。

赛题二:采用软硬件结合的方式实现SM9算法(要求具备防DFA\SPA\DPA能力)。

描述及要求：

1. SM9需要的模乘、模加等基本运算使用硬件实现。其他高层算法可采用软件实现。具备防止各种已知SPA\DPA\DFA（二阶或者高阶）攻击的能力。

2.可只实现点乘运算，其它高层算法不强制要求。

3.256点乘至少可以达到20次/S（对应时钟频率为120MHz，其他时钟频率其它密钥位宽可等比例折算）。

4.是否素域等不做强制要求。

评审得分点:

1.防攻击能力越强越全面，没有任何防护漏洞。得分越高。

2. SM9密钥位宽至少为256位，位数越长，得分越高。

3.性能越高，得分越高。

输出要求：

1.算法设计文档和算法代码。

2.详细设计文档和逻辑代码、软件代码。

赛题三：逻辑实现ZUC算法(要求具备防DFA\SPA\DPA能力)。

描述及要求：

1.逻辑实现一个完整的ZUC算法设计。具备防止各种已知SPA\DPA（二阶或者高阶）攻击的能力。防护手段不限。

2.理论分析SPA\DPA（二阶或者高阶）攻击对ZUC的理论破解时间。

3.时钟频率不限，资源不限，功耗不限。采用VHDL\VERILOG实现。

评审得分点:

1.具备防止各种已知SPA\DPA（二阶或者高阶）攻击的能力，无安全漏洞。

2.SPA\DPA防攻击理论清晰，理论破解时间越长得分越高。

输出要求：

1.算法设计文档和算法代码。

2.详细设计文档和逻辑代码。

赛题四：基于sigma_delta的高性能Audio Codec设计。

描述及要求：

1.实现完整的Digital+Analog系统建模；

2.Verilog实现Digital逻辑，完成仿真验证及资源开销；Analog部分完成建模仿真；

3.给出完整的性能报告，包含SNR、THD+N、频响、带内平坦度等指标。

评审得分点:

1.关键性能指标SNR>100dB,THD+N<-80dB；性能越好得分越高；

2.Digital逻辑面积越小得分越高。

输出要求：

1.算法设计文档和算法代码。

2.详细设计文档和逻辑代码。

3.仿真报告。

赛题五：低功耗的语音识别系统设计

描述及要求：

1.能通过语音端点检测（VAD:Voice Activity Detection）实现语音唤醒，满足在有语音环境下才进行后续的语音识别，从而达到低功耗的要求。

2.能对简单的词语和短命令（“播放”、“暂停”等）进行高精度的识别。

3. Verilog实现Digital逻辑。

评审得分点:

1.高噪声条件下（SNR<5DB）语音唤醒的虚警率（误唤醒）和漏检率均不高于30%；低噪声条件下虚警率（误唤醒）和漏检率均不高于15%。

2.语音识别模块的识别率越高越好。

输出要求：

1.详细设计文档及算法设计文档。

2.性能测试或仿真报告。

赛题六：麦克风阵列算法建模及方案实现

描述及要求：

1.麦克风阵列是利用一定数目，一定空间构型的声学传感器（一般是麦克风）组成，用来对声场的空间特性进行采样并处理的系统。

2.麦克风阵列近场（2~3个mic）或远场算法（大于3个mic）建模（波束形成/声源定位/去混响技术…），任选其一。

3.方案实现：资源不限，平台不限。选择一个语音应用场景，完成对该算法硬件平台方案实现。

评审得分点:

1.对现有主流算法对比分析，可从抗干扰性、识别率、运算速度、算法代价等方面进行分析。

2.选择一种算法进行代码实现，仿真结果分析。

3.硬件平台实现，对比算法仿真结果。能够对mic器件选择、mic数量及摆放位置进行理论分析。

4.能够对算法优化改进分析。

输出要求：

1.算法分析设计文档和算法代码(matlab/c/c++)。

赛题七：实现一个Sparse Matrix-Multiply-Vector Accelerator

命题描述：

实现一个Sparse Matrix-Multiply-Vector (SpMV) Accelerator，提供RTL code，加速算法，并演示计算流程。我们提供下列矩阵集合（包含MATLAB mat-file格式，Matrix Market 格式，和Rutherford/Boeing格式，做题时选其中一种格式即可）：

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/HB/beause.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Bai/rbsa480.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Bai/qc2534.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/DRIVCAV/cavity07.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Fluorem/GT01R.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/HB/arc130.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/HB/bp_1600.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/HB/mbeause.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/Hollinger/g7jac010.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/JGD_Homology/ch6-6-b3.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/JGD_Homology/n2c6-b4.html

http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/JGD_GL7d/GL7d11.html

请自行下载矩阵，并将其转换为32-bit浮点。以Dense或者CSR/COO/HYB等常见稀疏矩阵存储格式 (或者自定义的某种稀疏存储格式)，将上面所列12个矩阵分次存入内存空间。利用所提供的脚本生成与这些矩阵（Mi x Ni）尺寸相配的随机向量（N x 1）并存入内存。向量和矩阵的存入不计入运算时间。

所设计的加速器，需要从内存中读取矩阵和向量，并传入加速器内部实现矩阵和向量相乘，并最后将结果存入内存。

实现要求：

1.所有矩阵，向量元素均为single-precision floating point（32 bits）长度

2.加速器的硬件逻辑中最多存在256个fp32浮点乘法器

3.12个矩阵的格式预处理可由软件处理；但对随机产生的12个向量的预处理必须由加速器的硬件逻辑完成。

4.允许将附加和预处理后得到的信息存入内存

5.不允许用有损的方式

6.加速器与内存之间的读、写的数据位宽各为128-bit。为简化非关键特性，内存频率和加速器同频，接口为Dual Port SRAM，单cycle延迟。（见图1）

7.由脚本随机产生的向量也会有一定程度的稀疏率（30%~80%）。参赛者可以结合稀疏向量一同加速。（注意不能对向量预处理。 注意处理向量的硬件代价）

8.脚本：

向量取决于矩阵的高度，请自行用脚本产生一组随机向量（稀疏率为30%-80%），或使用提供脚本生成向量.

提供的脚本为python 3脚本，参赛者可根据需求修改为python 2或其他脚本的语法。

import random as rn

import math

import sys

length = sys.argv[1]

lower  = int(length)*30/100

upper  = int(length)*80/100

ran    = rn.randint(lower,upper)

array  = []

for x in range(ran):

array.append(0.0)

for y in range(int(length) - ran):

array.append(rn.uniform(-10.0,10.0))

rn.shuffle(array)

for elem in array:

print(str(elem) + ", ", end ='')

print("")

评审得分点：

1.计算结果要正确，可忽略32bit精度结果的误差

2.所费的运算时间越少，得分越高

3.通常，如果矩阵不做任何稀疏存储，仅以Dense格式进行运算，则运算时间肯定会比稀疏化后矩阵的时间长；如果根据CSR/COO/HYB (或者自定义的某种稀疏存储格式)稀疏存储，并采取与此有关的优化手段(跳0等)，则运算时间可以大为降低；

4.逻辑规模越小，得分越高

5.加速器对内存访问带宽越小，得分越高

6.功耗越小，得分越高

输出要求：

1.详细的算法解释文档，和算法代码。请在文档中写明加速亮点。

2.详细的设计文档，和RTL代码（Verilog）。请在文档中写明低功耗设计点。

3.硬件对上述12个benchmarks的加速性能分析文档。

赛题八: 时序加扰防护的理论分析及攻击。

描述及要求：

1.选择AES/DES/SM4中任意一种对称加解密引擎，在FPGA平台实现对对称加解密引擎的时序加扰防护，防护方法包括但不限于随机时钟门控、随机时钟抖动及伪操作等；

2.从理论上比较各个加扰防护的防护能力，说明各个防护的优缺点；

3.在FPGA平台上选择一种或几种时序加扰防护进行实际攻击测试，攻击可以获得正确的密钥信息。

4.实现的时钟频率不限，但是时序加扰对于性能的影响不能过大。

评审得分点:

1.在FPGA平台上实现的时序加扰方法越多、防护能力越强得分越高。

2.不同时序加扰防护比对理论分析清晰，结论越合理得分越高。

3.时序加扰攻击的攻击能力越强，攻击效率越高得分越高。

输出要求：

1.时序加扰防护的设计文档和实现代码。

2.不同时序加扰防护的比较文档。

3.时序加扰攻击的算法文档和攻击实现代码。

赛题九: 实现随机数后处理

描述及要求:

1.设计一套随机数后处理的模块,真随机数/伪随机数通过该模块后,所有数据均能够通过sp800测试套件(测试数据不少于30组，每组推荐值10^6*1073比特);

2.输入的随机数来源自行确定。

3.后处理输出的数据通过sp800测试套件的概率分析及实测;

4.后处理不能直接采用SP800-90A推荐方式，可在其基础上进行修改。

5.sp800优化测试套件可参考: Sýs M, Říha Z. Faster randomness testing with the nist statistical test suite[C]//International Conference on Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering. Springer, Cham, 2014: 272-284.

6. 可采用软件实现，但硬件实现方式优先。

评审得分点:

1.后处理输出的数据通过sp800测试套件的概率越大越好;

2.逻辑规模越小，得分越高。

3.后处理对输入输出数据的压缩比越接近1，得分越高。

输出要求:

1.算法设计文档和算法代码。

2.详细设计文档和逻辑代码、或软件代码。

赛题十: 实现真随机数（模拟RO环/数字Garo环）的理论熵源模型

描述及要求：

1、对随机源及随机数的随机性建立模型进行分析。

2、给出单比特熵值可以达到的熵值；

3、给出最佳熵值建议方案

评审得分点:

1、对影响随机性的因素刻画越精确得分越高；

2、单比特熵值越高越好；

输出要求：

详细的理论熵源模型文档；

作品提交要求：

由于华为赛题的专项奖是线下评审，没有现场答辩环节，请参赛者除按竞赛组委会要求提交PPT外，还需按华为赛题要求提供详细文档和代码。如果是硬件作品，需提供照片或视频（含竞赛组成员合影）。

华为赛题专项奖：

特等奖2队，每队奖金5万元，2×5=10万

一等奖4队，每队奖金3万元，4×3=12万

二等奖8队，每队奖金1万元，8×1=8万

竞赛组织突出贡献奖，1-2名