射频器件建模

根据所提供的某GaN HEMT器件电学参数，基于ASM-HEMT模型，使用建模工具（Xmodel或MeQLab-rf）完成器件模型参数提取。

GaN器件尺寸为W/L/NF=100μm/0.25μm /4，电学参数包括25C°下输出特性Ids-Vds、转移特性Ids-Vgs和已去嵌的射频S参数（详见data文件夹），ASM-HEMT模型文件见model文件夹中initial model (asm_rf_initial.l) 和verilog-A 文件(asmhemt.va)。

任务1、请列举至少两种进行小信号测试前矢量网络分析仪的校准、去嵌方法，简述校准方法对校准件的需求、适用范围、以及去嵌入方法原理。（10分）

任务2、根据提供的数据和初始model card，完成HEMT器件模型参数提取并保存最后完整的model card。要求将模型仿真曲线与测量曲线对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档。栅电流和转移特性曲线需分别展示Y轴为线性坐标和对数坐标的对比，转移特性和输出特性曲线还需展示对应的一阶、二阶和三阶微分曲线。

  - 使用任一模型工具完成器件直流模型参数提取。对输出特性Ids-Vds、转移特性Ids-Vgs进行拟合，要求均方根误差RMS低于5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档，同时提供最大误差及其对应工作点。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于word答卷文档中。精度越高得分越高。（25分）

  - 设计截止频率fT、最高振荡频率fmax的抽取算法，基于所提供的S参数测量曲线（sp.mdm），抽取出fT及fmax随栅电压Vgs的变化，绘制图并保存于WORD答卷文档，并从器件原理角度分析fT及fmax随Vgs上述变化的原理。（15分）

  - 使用任一模型工具完成器件射频模型参数提取。对比并绘制S参数、Y参数模型仿真值与测量值随频率的变化、以及Cgs、Cgd、Cgg、Gm、Gds、Rg、fT、fmax等关键电性能参数随频率f、栅电压Vgs（固定频率f为2.4GHz / 5GHz）的关系曲线，上述部分电性能参数的计算方法如下表1所示。要求S参数、Y参数随频率变化曲线的均方根误差RMS低于5%，Cgs、Cgd、Cgg、Gm随栅电压Vgs、频率f变化的均方根误差RMS<10%，Rg、fT、fmax随栅电压Vgs变化的均方根误差RMS<15%。将上述特性绘制图片并保存于WORD答卷文档，最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于WORD答卷文档中。精度越高得分越高。（30分）

表1：GaN HEMT器件关键射频参数及计算方法，其中f为测量频率

| 关键电性能参数 | 算法 |
| --- | --- |
| Cgs | Im(Y11+Y12)/(2πf) |
| Cgd | -ImY12/(2πf) |
| Cds | Im(Y12+Y22)/(2πf) |
| gm | ReY21 |
| gds | ReY22 |
| Rg | Re1/Y11 |

3. 	从理论上，阐述上述ASM-HEMT模型是如何对GaN器件的field plate进行建模的，并绘制带有field plate的GaN器件在ASM-HEMT模型中的等效电路。（10分）

4.	总结RF GaN建模的建模流程，写出自己对器件建模的心得体会。给出本次RF GaN建模报告和模型文件，并进行综合性小结。（10分）