MOS器件建模题

根据所提供某工艺节点NMOS器件的交流C-V特性、直流I-V特性测试数据，用Xmodel或MeQLab建模工具对其进行建模表征。其中C-V、I-V特性测试数据包含多个几何尺寸器件，详见data文件夹。 表1和表2为各性能参数计算方法及测试条件。

表1：MOSFET关键性能参数定义及计算方法

| 电性指标 | 定义 | 测量条件 |
| --- | --- | --- |
| Vtgm | 最大跨导法提取的阈值电压 | Vtgm=x_intercept-Vdlin/2, 其中x_intercept为 Ids-Vgs@Vds=Vdlin曲线上的最大斜率点处切线与x轴的交点 |
| Vtlin | 恒定电流法提取的线性区阈值电压 | Vgs@Ids=1e-7A*W/L，Vds=Vdlin |
| Vtsat | 通过恒定电流法提取的饱和区阈值电压 | Vgs@Ids=1e-7A*W/L，Vds=VDD |
| Idlin | 线性区电流 | Ids@Vgs=VDD，Vds=Vdlin Idlindw=Idlin/W |
| Idsat | 饱和区电流 | Ids@Vgs=VDD，Vds=VDD Idsatdw=Idsat/W |
| Ioff | Vds为1.1倍电源电压下的关态泄漏电流 | Ids@Vgs=0，Vds=1.1*VDD |
| Gm | 跨导 | Gm=(Ids2-Ids1)/(Vgs2-Vgs1)， Ids1=Ids@Vgs1=Vggds-0.025, Vds=0.5*VDD Ids2=Ids@Vgs2=Vggds+0.025, Vds=0.5*VDD Vggds=Vtgm+0.2 |
| Gds | 输出电导 | Gds=(Ids2-Ids1)/(Vds2-Vds1)， Ids1=Ids@Vds1=0.5*VDD-0.025, Vg=Vggds Ids2=Ids@Vds2=0.5*VDD+0.025, Vg=Vggds Vggds=Vtgm+0.2 |

表2 本题MOSFET实际测试对应的测量条件

| Name | Unit | Value |
| --- | --- | --- |
| Vdlin | V | 0.1 |
| Vdd | V | 1.2 |
| Vgg | V | 1.2 |
| Vbb | V | -0.9 |
| Icon | A | 1.00E-07 |
| Vgstep | V | 0.01 |

任务1、阈值电压Vth是MOSFET场效应晶体管重要的电学参数，强反型层下方最大耗尽层宽度Wdep max决定着晶体管短沟道效应严重程度。以N型MOSFET为例，试从器件工艺角度阐述衬底掺杂如何影响Vth、Wdepmax，结合实际工艺，在不影响短沟道效应的前提下给出实现Vth调控的工艺措施，并说明其物理原理。（10分）

任务2、电学测试及参数抽取是器件精准建模的关键，请以MOSFET的BSIM4为例，详细说明器件建模所需的电学测试，以及包含温度、二阶效应、工艺角等在内的完整模型参数抽取流程及关键步骤。（15分）

任务3、根据提供的C-V及I-V测试数据（分别见CV、IV文件夹）、测量条件（见表2）和初始模型initial_nmos.l，对该MOSFET进行Global模型建模提参。将模型仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档。转移特性曲线要求分别展示Y轴为线性坐标和对数坐标。转移特性和输出特性曲线同时要求展示对应的微分曲线。

- 用Xmodel或MeQLab建模工具完成器件C-V特性建模提参(包括Cgg、Cgc)，要求均方根误差RMS<10%，精度越高得分越高。将C-V特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于word答卷文档中。（10分）

- 用Xmodel或MeQLab建模工具完成Root器件（W=10µm L=10µm）建模提参，对Idlin - Vgs特性、Idsat - Vgs特性、Ids - Vds特性进行拟合，要求仿真曲线均方根误差RMS<5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于word答卷文档中。精度越高得分越高。（25分）

- 用Xmodel或MeQLab建模工具完成Larray器件组（固定宽度，变化长度，W=10µm，L=0.065µm、0.07µm、0.1µm、0.3µm、0.5µm、1µm、10µm）建模提参，对以下特性进行拟合：Vtlin - L特性、Vtsat - L特性，Vtgm - L特性, Idlin - L特性，Idsatdw - L特性，Gm - L特性，Gds - L特性，Idlindw - Vgs特性、Idsatdw - Vgs特性、Idsdw - Vds特性。要求各尺寸阈值电压误差<10mV，电流误差<3%，Gm误差<15%, Gds误差<40%，I-V曲线误差均方根误差RMS<5%。将上述特性仿真曲线与测试数据对比并以图片格式导出，保存于WORD答卷文档。最终拟合均方根误差和最大误差也需保存于WORD答卷文档中。精度越高得分越高。（30分）

任务4、给出本次建模报告和模型文件，并进行综合性小结。（10分）